Q85远距二维扫描器

Q85 2D Scan Device

集成手册

- 版本历史

  - V1.0		初始版本		2023.10.20

- 简介

Q85条码识读引擎，应用了智能图像识别技术，采用先进的光学设计，提供高性能、高可靠、远距离，低功耗的识读产品。

Q85具有白光LED提供曝光辅助照明。照明功能可以通过设置选择开启或关闭。

Q85不提供瞄准指示，只要条码在Q85的识读角度和景深范围内均可以进行识读。

- 外观图

- 接口

- 尺寸

将Q85进行集成应用时，可参考以下物理尺寸规格。结构设计注意其它组件不能压迫Q85的器件。

Q85前视图（单位：mm）

Q85侧视图（单位：mm）

Q85俯视图（单位：mm）

- 安装定位尺寸，有三种安装定位孔

一、前视安装固定孔，有4个直径3.5螺丝孔

二、俯视安装固定孔，有4个1.7自攻螺丝孔，孔深6mm

三、侧视安装固定槽，有4个2.0自攻螺丝槽，槽的高度是5.5mm,深度是6.0mm

- 识读视场角

窗口的尺寸的设计以保证不遮挡视场区域为基本要求。

水平视场角：43°

垂直视场角：27°

- 规格参数 Parameters

| 传感器Sensor | CMOS sensor, 1M pixels,120 fps |
| --- | --- |
| 照明Illumination | LED白光/White LED |
| 旋转/ 倾斜/ 偏转 Roll /Pitch / Yaw | 360 / ±59 / ±60 度（单位） 360 / ±59 / ±60 degree（unit） |
| 运动容差 Motion Tolerance | 最大130厘米/秒 （48mil QR） Up to 130 cm per second for 48mil QR |
| 电源 / 电流 Voltage / Current | 5.0VDC±5% / 191mA(最大),175mA(工作)，145mA(待机)，87mA(休眠) 5.0VDC±5% / 191mA(Max.),175mA(work)，145mA(Standby)，87mA(dormancy) |
| 码制 Code | 1D: Codabar,Code 128,EAN128,ISBT128,UCC/EAN128(GS1-128),Code 39,Code 32,Code 93,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,EAN-13,ISBN/ISSN,EAN-8,UPC-A,UPC-E,UPC-E1,Matrix 2 of 5 2D: QR Code |
| 典型性能 Typical Performance | 微信支付码 5-170cm 支付宝支付QR码 5-168cm *测试样机为iPhone 11 Pro |
| 加密 Encryption | AES/RSA |
| 工作温度 Operating temperature | -20°C ~ +60°C |
| 储存温度 Storage temperature | -40°C ~ +85°C |
| 工作湿度 Humidity | 5% ~ 95%（非凝结态） 5% ~ 95%（non-condensing） |

- 出厂设置Factory default settings：

| 接口Interface | USB HID、RS485、USB COM和TTL UART |
| --- | --- |
| 打开码制Enabled Codes | 1D: Codabar,Code 128,EAN128,ISBT128,UCC/EAN128(GS1-128),Code 39,Code 32,Code 93,Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,EAN-13,ISBN/ISSN,EAN-8,UPC-A,UPC-E,UPC-E1,Matrix 2 of 5 2D: QR Code |

*规格如有更改，恕不另行通知 *